特种车辆AI智能防碰撞系统使用文档

一、系统总体概述

1.1 系统简介

特种车辆AI智能防碰撞系统（BSD系统）是一款基于双目摄像头和AI算法的行车安全辅助系统。系统通过实时检测车辆周围行人和障碍物，在危险情况下自动触发报警，并支持远程参数配置与数据管理。

1.2 系统架构

系统由三大核心模块组成，形成完整的"端-边-云"协同架构：

| 层级 | 云端服务器 (Cloud) | 手机APP端 (Mobile App) | RK3588终端设备 (Edge Device) |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心功能 | 设备管理、用户管理、报警管理、数据分析、加密认证 | 设备激活、视频预览、参数配置、大屏配置、扫码连接 | 双目摄像头、AI目标检测、报警信号输出、本地存储、4G网络通信 |
| 数据输入 | SIM卡号、设备信息、报警图片、GPS坐标、用户指令 | 用户操作、扫码信息、视频流请求、参数设置 | 视频流、GPS信号、APP配置指令、云端验证请求 |
| 数据输出 | 唯一标识、加密密钥、验证结果、管理界面 | 实时视频画面、配置参数、加密数据、控制指令 | 报警信号、RTSP视频流、MQTT消息、本地存储文件 |
| 通信方式 | HTTP/HTTPS、MQTT、TCP/IP | WiFi（局域网）、4G/5G（互联网） | WiFi AP热点、4G模块、GPIO接口、RTSP协议 |

核心流程概述

这套系统是一个"出厂-激活-运行"三段式的工业安全监测解决方案：

阶段1（出厂）：解决设备身份问题，建立云端与硬件的唯一绑定关系

阶段2（激活）：解决用户权限问题，通过扫码完成设备所有权转移

阶段3（运行）：解决安全生产问题，实现AI视觉监测与实时报警

阶段1：设备出厂与初始化

1.1 硬件烧录与组装

工厂技术人员将系统镜像和驱动程序烧录至RK3588主板的ROM芯片

完成双目摄像头、4G模组、显示屏、蜂鸣器等硬件组装

最终产出可正常启动的完整设备

1.2 设备首次启动自检

RK3588上电启动，自动检查本地配置文件（路径：/etc/device/uuid.conf）

检测到文件不存在或为空，判定为"未初始化状态"

系统自动进入出厂初始化模式，屏幕显示"等待绑定"提示

1.3 设备上报身份信息

RK3588读取内置4G模组的SIM卡号（ICCID）

通过MQTT协议每秒向云端发送一次SIM卡号

云端接收到后暂存于Redis缓存（有效期5分钟），用于后续匹配

1.4 屏幕显示核对信息

RK3588驱动外接显示屏，全屏显示当前SIM卡号（大号字体）

同时显示设备实时状态：4G信号强度、IP地址、时间

操作人员可在设备旁直接查看并记录该号码

1.5 辅助人员登录云端

工厂质检人员使用电脑或平板

访问云端出厂设置专用网址

输入分配的辅助账号和密码完成登录

进入"设备出厂管理"界面

1.6 云端生成唯一标识

云端系统调用UUID v4算法生成32位唯一标识符

同步生成该UUID对应的二维码图片（包含SSID和密码信息）

界面同时显示二维码和文字形式的UUID，供后续步骤使用

1.7 操作人员核对设备

在云端界面查看当前待绑定设备列表（显示所有正在上报SIM卡号的设备）

在列表中找到与设备屏幕显示一致的SIM卡号

点击该SIM卡号所在行，选中目标设备（该行高亮显示）

1.8 云端下发绑定指令

操作人员点击"确认绑定"按钮

云端将生成的UUID通过MQTT推送至对应设备

推送消息Topic格式：/factory/bind/{SIM卡号}

1.9 设备保存唯一标识

RK3588接收到UUID后，立即写入/etc/device/uuid.conf文件

设置文件权限为只读（chmod 444），防止误删或篡改

向云端回复确认消息，停止SIM卡号的上报循环

1.10 修改WiFi热点配置

RK3588自动修改WiFi模组工作模式为AP（热点）模式

将SSID设置为"BSD-"加上UUID前8位（例如：BSD-A1B2C3D4）

密码使用UUID后8位，启用WPA2加密

热点启动后，屏幕显示WiFi名称和密码

1.11 下载并打印二维码

云端界面提供二维码PNG文件下载按钮

操作人员下载后使用标签打印机打印（建议尺寸50x50mm）

将二维码标签粘贴至设备外壳指定位置

出厂流程完成，设备进入"待激活"状态

阶段2：设备激活流程

2.1 用户自动登录APP

用户在手机安装专用APP（支持Android/iOS）

首次打开时，APP自动读取本机手机号

向云端发起登录请求，云端验证手机号权限后返回登录态

全程无需用户手动输入账号密码，实现"无感登录"

2.2 进入工程师界面准备扫码

APP登录后默认进入"设备管理"首页

用户点击底部导航栏"工程师"选项卡

在工程师界面点击"扫一扫"按钮

APP请求相机权限，用户点击"允许"后打开扫码界面

2.3 扫码自动连接WiFi

将手机摄像头对准设备上的二维码

APP解析二维码内容，提取SSID（WiFi名称）和密码

自动调用系统WiFi接口，尝试连接该热点

连接成功后，APP提示"已连接到设备网络"

2.4 请求获取设备ID

APP界面显示"获取设备信息"按钮

用户点击后，APP通过HTTP协议向设备发送请求

请求地址：http://192.168.4.1:8080/device/info（设备默认IP）

建立本地局域网通信通道

2.5 设备返回身份信息

RK3588接收到请求后，读取/etc/device/uuid.conf和SIM卡号

组装JSON格式数据：{"uuid":"xxx","sim":"xxx","version":"xxx"}

计算数据校验和（CRC32），附加在JSON末尾

通过HTTP响应返回给APP

2.6 APP转发至云端加密

APP接收到设备信息后，验证JSON完整性（校验和比对）

将UUID和SIM卡号拼接为字符串格式：UUID@SIM

通过4G或WiFi网络发送至云端加密接口

请求前检查网络连通性，无网络时提示用户

2.7 云端验证设备合法性

云端接收到UUID@SIM字符串，拆分提取两个字段

在设备数据库中查询该UUID是否存在

检查该设备的激活状态字段：若为"已激活"则拒绝重复激活

核对SIM卡号是否与出厂记录一致，防止非法篡改

2.8 云端生成加密密钥

验证通过后，云端执行AES-256加密算法

加密内容包含：设备UUID、SIM卡号、当前时间戳、随机盐值（16字节）

使用云端主密钥进行加密，生成128位密文

该密文作为设备的"激活证书"，具有唯一性和时效性

2.9 云端保存激活记录

将加密密钥、激活时间、激活手机号写入数据库

更新设备状态为"已激活"，绑定当前用户

向APP返回加密密钥和激活成功确认消息

2.10 APP安全转发密钥

APP接收到加密密钥后，不本地保存，直接转发给设备

使用HTTPS或本地加密通道传输，防止中间人截获

传输完成后，APP界面显示"激活中，请勿关闭"

2.11 设备安全存储密钥

RK3588接收到密钥后，写入专用的安全存储区（TEE环境或加密分区）

设置文件权限为仅root可读，路径：/secure/activation.key

密钥用于后续每次启动时的离线验证，证明设备已合法激活

2.12 激活完成进入运行模式

RK3588屏幕显示"激活成功"绿色大字，持续3秒

自动关闭WiFi热点，切换为STA模式（连接用户现场WiFi或4G上网）

系统进入"正常运行模式"，等待下次重启后的自检流程

阶段3：日常运行与报警处理

3.1 启动自检与验证

每次上电或重启后，RK3588首先执行启动自检

检查4G网络连通性：若能连接云端，进行在线证书验证

若4G无信号（如地下车间），则读取本地安全区的激活密钥进行离线验证

验证通过后方可进入下一步，整个过程不超过30秒

3.2 启动视频推流服务

自检通过后，RK3588启动RTSP流媒体服务器

双目摄像头采集画面，使用H.264编码压缩

推流地址格式：rtsp://设备IP:554/live，支持多路并发访问

APP可随时拉流查看实时画面

3.3 启动AI视觉检测

加载YOLOv5/v8目标检测模型（针对工业场景优化的安全帽、人员、机械臂等目标）

双目摄像头提供深度信息，实现距离估算

处理帧率保持30fps，分辨率1080p，确保实时性

在画面内划定"警戒区"（黄色框）和"危险区"（红色框）

3.4 APP实时查看画面

用户打开APP，系统自动向设备发起RTSP拉流请求

使用硬件解码播放，延迟控制在3秒以内

支持画面缩放、截图、录像等操作

若网络波动，自动降码率保证流畅性

3.5 持续监测危险区域

AI模型对每帧画面进行目标检测和距离估算

计算人员/物体与危险机械的距离

在APP画面上实时叠加检测框和距离数值

无目标时显示"监测中"绿色状态

3.6 进入警戒区预警

当检测到目标距离小于警戒阈值（如2米）时

RK3588屏幕显示黄色警告，蜂鸣器发出低频提示音

APP画面闪烁黄色边框，推送"接近危险区域"通知

持续监测目标移动趋势

3.7 进入危险区触发报警

目标进一步靠近，距离小于危险阈值（如1米）时

立即触发多级报警：

屏幕全屏红色闪烁，显示"危险！请撤离"

蜂鸣器发出高频刺耳警报（85分贝以上）

GPIO输出高电平信号，可联动停机继电器

报警持续至目标离开危险区或人工解除

3.8 本地保存报警证据

报警触发瞬间，系统自动保存证据：

高清截图：以JPG格式保存，文件名包含时间戳和UUID

视频片段：保存报警前后各10秒，MP4格式，H.264编码

存储路径：/data/alarm/年月日/，本地保留最近30天数据

存储同时，屏幕显示"证据保存中"提示

3.9 同步获取定位信息

报警发生时，RK3588立即读取4G模组的GPS数据

获取经度、纬度、海拔、速度、时间戳

若GPS信号弱，使用基站定位作为备用

坐标信息附加在报警记录中，用于地图展示

3.10 上传报警至云端

通过MQTT协议异步上传报警信息

Topic格式：/device/{UUID}/alarm，QoS等级1（至少送达一次）

上传内容包括：报警类型、时间、GPS坐标、图片URL、视频URL

网络异常时本地缓存，恢复后优先补传，确保5秒内送达

3.11 云端存储与分发

云端接收到报警后，立即写入数据库（时序数据库+关系型数据库双写）

图片和视频文件转存至对象存储（OSS/COS），生成永久访问链接

向绑定该设备的用户推送APP通知和短信提醒

若开启联动，向企业安全管理系统转发报警

3.12 用户查看与处理

用户收到通知后，打开APP或Web管理端

在报警列表中查看详情，包括：

地图标注：精确显示报警发生的地理位置

图片查看：支持缩放、下载、分享

视频回放：在线播放或下载到本地

用户可标记报警状态："已处理"、"误报"、"忽略"

处理记录同步至云端，形成完整的安全管理闭环

1.4 角色权限说明

| 角色 | 权限范围 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 全系统 | 用户管理、设备监管、日志审计、系统配置 |
| 普通用户 | 自有设备 | 设备管理、报警查看、参数设置 |
| 辅助功能账号 | 设备出厂 | 设备初始化、二维码生成、SIM卡绑定 |

二、云端管理平台使用指南

2.1 模块概述

云端平台是整个系统的核心管理中枢，提供设备全生命周期管理、用户权限控制、报警数据存储与分析等功能。支持Web端访问，分为管理员功能、普通用户功能和辅助功能三大板块。

2.2 功能架构

一、云端功能架构

1、普通用户功能

用户注册/登录

个人信息管理

设备管理

报警信息查看与分析

2、管理员功能

用户管理（注册审核、信息修改、停用启用）

部门管理

日志管理（操作日志、登录日志）

设备监管（查看所有设备）

报警管理（查看、删除、分析）

3、辅助功能

设备出厂设置（二维码生成、SIM卡绑定）

设备激活管理

2.3 详细使用说明

2.3.1 普通用户功能

（1）用户注册与登录

- 注册：访问云端注册页面，填写唯一账号和手机号（手机号必须准确，APP端将自动获取手机号登录）

- 登录：使用注册的账号密码登录云端管理平台

- 注意：新注册用户需等待管理员审核通过后方可使用全部功能

（2）个人信息管理

- 点击页面右上角"个人中心"

- 可修改：昵称、手机号码、登录密码等基本信息

（3）设备管理

- 进入"设备管理"页面

- 查看设备：显示已绑定的所有设备列表（包含设备型号、SIM卡号、激活时间等）

- 编辑设备：点击设备行"编辑"按钮，修改设备备注信息

- 删除设备：点击"删除"按钮（逻辑删除，数据库标记为停用，前端隐藏，非物理删除）

（4）报警信息查看与分析

- 进入"告警查询"页面

- 查看报警：

  - 显示报警缩略图列表

  - 点击"显示位置"：在地图中标注报警发生的经纬度位置

  - 点击图片：查看报警发生时间、图片处理时间等详细信息

- 报警分析：

  - 按时间维度统计报警频次（日/周/月报表）

  - 按设备维度分析报警分布

2.3.2 管理员功能

（1）用户管理

- 用户注册审核：审核新注册用户的账号信息

- 新建辅助账号：创建辅助功能专用账号（用于设备出厂设置）

- 用户信息修改：修改任意用户的昵称、归属部门、手机号、密码等

- 用户状态管理：停用（禁止登录）或启用普通用户账号

- 部门管理：维护部门层级结构（支持多级部门）

（2）日志管理

- 操作日志：查看所有用户的系统操作记录（模块、操作类型、操作人、时间、结果）

- 登录日志：查看用户登录记录（账号、IP地址、登录地点、浏览器、操作系统、登录状态、时间）

（3）设备管理

- 查看系统中所有已激活的设备信息

- 支持按用户、时间、状态等条件筛选

（4）报警管理

- 查看所有设备的报警信息（图片、经纬度、地图位置）

- 删除历史报警记录

- 按时间、用户维度进行报警数据分析（生成统计图表）

2.3.3 辅助功能（设备出厂设置）

功能入口：使用管理员创建的辅助功能账号登录

操作流程：

- 进入出厂设置页面

  - 功能区域包括：

    - 生成二维码按钮：生成设备唯一标识

    - 二维码显示区：展示生成的二维码及文字标识

    - 设备列表：显示待绑定的3588设备SIM卡号

    - 绑定按钮：完成设备与唯一标识的绑定

- 生成唯一标识

  - 点击"唯一标识生成"按钮，系统自动：

    - 生成全局唯一标识符（UUID）

    - 保存至数据库设备表

    - 在界面显示二维码和文字标识

- SIM卡号收集

  - 3588设备首次启动（烧录ROM后）会自动：

    - 检测本地是否已有唯一标识（有则跳过初始化）

    - 每隔1秒向云端发送SIM卡号

    - 本地屏幕显示SIM卡号（供操作人员核对）

  - 云端接收到SIM卡号后存入Redis临时表

  - 界面设备列表实时显示接收到的SIM卡号

- 绑定操作

  - 操作人员核对3588屏幕显示的SIM卡号

  - 在云端界面选中对应SIM卡号

  - 点击"绑定"按钮，系统自动：

    - 下载二维码图片文件

    - 将唯一标识发送至对应3588设备

    - 生成新的唯一标识（准备下一台设备）

    - 清空Redis中的SIM卡号记录

- 3588端处理

  - 接收唯一标识后保存至配置文件

  - 使用唯一标识修改WiFi热点名称（格式：UUID前8位 或完整UUID）

  - 重启系统完成初始化

2.4 设备激活流程（云端侧）

- 接收激活请求：APP发送"唯一识别码@SIM卡号"字符串

- 验证唯一识别码：

  - 检查识别码是否存在

  - 检查识别码是否已被其他设备激活

- 加密处理：使用系统加密算法对数据进行加密生成密钥

- 返回密钥：将加密密钥发送给APP

- 保存记录：在数据库中标记设备为"已激活"状态，绑定用户信息

三、手机APP使用指南

3.1 模块概述

手机APP是面向普通用户的移动端操作终端，主要功能包括设备激活、实时视频预览、报警参数设置和大屏画面配置。APP通过WiFi连接3588设备热点进行本地通信，同时通过4G/5G网络与云端交互。

3.2 功能架构

手机APP功能架构

一、 用户模块

1、 自动登录（基于手机号识别）

2、 设备激活模块

3、 扫码连接WiFi

4、 获取设备信息

5、 云端加密绑定

6、本地密钥保存

7、 视频与配置模块（普通用户界面）

8、 RTSP实时拉流

9、 报警区域框选

10、报警参数保存

二、 工程师配置模块（工程师界面）

1、 媒体配置（镜像/翻转/遮挡检测）

2、算法配置（报警输出模式：高低电平）

3、 扫码功能

3.3 详细使用说明

3.3.1 首次使用（设备激活）

前提条件：设备已完成出厂初始化（贴有二维码标签）

激活步骤：

- 打开APP并登录

  - APP自动获取本机手机号

  - 以手机号作为账号自动登录（无需手动输入密码）

- 连接设备热点

  - 进入"工程师界面"

  - 点击"扫一扫"功能

  - 扫描3588设备上的二维码（包含WiFi名称和密码）

  - APP自动连接3588的WiFi热点

- 获取设备信息

  - 在工程师界面点击"初始化配置" → "获取设备ID"

  - 3588将设备信息（SIM卡号、唯一标识等）发送至APP

- 云端绑定

  - APP将"唯一识别码@SIM卡号"发送至云端

  - 云端验证通过后返回加密密钥

  - APP接收密钥并显示绑定成功提示

- 保存密钥

  - APP将接收到的加密密钥发送至3588保存

  - 3588存储密钥至本地安全区域

  - 激活完成，设备可正常使用

3.3.2 日常使用（普通用户界面）

（1）实时视频预览

- 进入APP普通用户界面

- APP自动发起RTSP拉流请求

- 显示双目摄像头的实时画面（支持全屏查看）

（2）报警区域设置

- 在视频画面上拖动矩形框，框选危险区域范围

- 矩形框大小对应实际报警距离（近大远小）

- 点击"保存设置"按钮

- 参数通过WiFi发送至3588设备生效

（3）查看报警记录

- 进入"报警记录"页面

- 查看历史报警的缩略图列表

- 点击单条记录：

  - 查看报警大图

  - 查看发生时间、地理位置（地图标注）

3.3.3 高级配置（工程师界面）

（1）媒体配置（大屏画面设置）

- 进入工程师界面 → "媒体配置"

- 可设置参数：

  - 画面镜像：水平翻转/垂直翻转

  - 画面旋转：90°/180°/270°旋转

  - 遮挡检测：启用/禁用镜头遮挡报警

- 点击"确认配置"保存至3588

（2）算法配置（报警输出模式）

- 进入工程师界面 → "算法配置"

- 设置报警输出参数：

  - 高电平报警：报警时输出高电平信号

  - 低电平报警：报警时输出低电平信号

- 根据车辆接口类型选择对应模式

- 点击"确认配置"保存至3588

（3）扫码功能

- 用于扫描设备二维码获取WiFi信息

- 支持快速连接设备热点进行维护

3.4 注意事项

- 网络切换：APP需要同时处理WiFi（连接3588）和移动数据（连接云端），请确保权限设置正确

- 激活唯一性：一台设备只能绑定一个用户，如需更换用户需管理员在云端解绑

- 参数生效：所有配置参数需点击"保存"后才生效，且3588需处于连接状态

四、RK3588终端设备使用指南

4.1 模块概述

RK3588开发板是系统的边缘计算核心，搭载双目摄像头，负责运行AI目标检测模型、处理视频流、触发报警信号、本地存储证据及与云端通信。设备支持AP热点模式供APP连接，支持4G网络与云端通信。

4.2 功能架构

RK3588功能架构

一、 初始化模块

1、出厂初始化（接收唯一标识）

2、用户认证（线上/本地验证）

二、网络通信模块

1、 AP热点创建（供APP连接）

2、 4G网络通信（连接云端）

3、 MQTT消息服务

三、AI算法模块

1、 双目摄像头驱动

2、 目标检测模型（行人/障碍物）

3、 距离估算算法

四、报警处理模块

1、 危险区域判断

2、 报警信号输出（GPIO高低电平）

3、 本地图片保存

4、 本地视频保存

五、 数据上传模块

1、 GPS信息获取

2、 报警图片上传

3、 MQTT消息推送

六、 视频服务模块

RTSP推流服务

4.3 详细使用说明

4.3.1 设备初始化（出厂阶段）

触发条件：设备烧录ROM后首次启动，或重置后启动

操作流程：

- 启动检测

  - 系统检测本地是否存在唯一标识

  - 存在：跳过初始化，进入用户认证流程

  - 不存在：进入初始化模式

- 发送SIM卡号

  - 3588通过4G模块每隔1秒向云端发送SIM卡号

  - 本地屏幕显示当前SIM卡号（格式：SIM: xxxxxxxxxxx）

  - 等待云端绑定（最长等待10分钟，超时提示错误）

- 接收唯一标识

  - 云端完成绑定后，3588接收唯一标识符

  - 保存至配置文件（路径：/etc/device/uuid.conf）

  - 修改WiFi热点名称：BSD-UUID前8位（如BSD-A1B2C3D4）

  - 设置WiFi密码：默认12345678（或随机生成）

  - 屏幕显示"初始化完成，请重启"

  - 自动重启系统

- 异常处理

  - 若未收到唯一标识，屏幕显示"初始化失败"，禁止进入下一步

4.3.2 用户认证流程

每次启动时自动执行：

情况A：4G网络正常

- 读取本地唯一标识和SIM卡号

- 组成字符串：UUID@SIM

- 通过4G发送至云端验证接口

- 接收云端返回的加密密钥

- 与本地保存的密钥进行比对

  - 比对通过：进入正常运行模式

  - 比对失败：屏幕显示"验证失败，请联系管理员"，退出系统

情况B：4G网络异常（离线模式）

- 读取本地唯一标识和SIM卡号

- 使用与云端相同的加密算法（AES-256）本地计算密钥

- 与本地保存的密钥进行比对

  - 比对通过：进入正常运行模式（离线模式，支持本地报警，暂不上传云端）

  - 比对失败：屏幕显示"离线验证失败"，退出系统

4.3.3 正常运行模式

（1）AP热点服务

- 启动WiFi热点（名称：BSD-UUID前8位，密码见设备标签）

- 等待APP连接（支持最多5个客户端同时连接）

- 提供HTTP API服务供APP调用（参数配置、视频流控制等）

（2）RTSP推流服务

- 启动双目摄像头（分辨率：1920×1080@30fps）

- 开启RTSP服务器（默认端口：554）

- 推流地址：rtsp://[3588_IP]:554/live/main

- APP通过该地址拉流显示实时画面

（3）AI检测与报警

- 持续监测：双目摄像头实时采集画面

- 目标检测：运行YOLO/ResNet等模型检测行人、车辆等目标

- 距离估算：基于双目视觉计算目标实际距离

- 危险判断：当目标进入APP设定的危险区域（距离阈值）：

  - 触发报警：

    - 本地蜂鸣器鸣响（如有）

    - GPIO输出报警信号（高电平/低电平，根据配置）

    - 屏幕显示红色警告框

  - 证据保存：

    - 保存报警瞬间图片（JPG格式，路径：/data/alarm/images/YYYYMMDD/UUID_HHMMSS.jpg）

    - 保存报警前后10秒视频（MP4格式，路径：/data/alarm/videos/YYYYMMDD/UUID_HHMMSS.mp4）

  - 触发上传：通知上传服务推送至云端

（4）报警上传服务

- 监听本地报警事件

- 获取当前GPS定位信息（经度、纬度）

- 通过MQTT协议发送消息至云端：

  - Topic：/device/{UUID}/alarm

  - Payload：包含图片路径、GPS坐标、时间戳

- 通过HTTP上传图片文件至云存储

- 上传成功后本地标记为"已上传"，保留7天后自动清理

4.3.4 本地参数配置

3588支持以下参数配置（通过APP或本地配置文件）：

| 参数类别 | 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警区域 | danger_zone_x | 100 | 危险区域左上角X坐标 |
| 报警区域 | danger_zone_y | 100 | 危险区域左上角Y坐标 |
| 报警区域 | danger_zone_w | 400 | 危险区域宽度 |
| 报警区域 | danger_zone_h | 300 | 危险区域高度 |
| 媒体配置 | mirror_mode | 0 | 镜像模式（0=正常，1=水平，2=垂直） |
| 媒体配置 | rotate_angle | 0 | 旋转角度（0/90/180/270） |
| 算法配置 | alarm_output | high | 报警输出（high=高电平，low=低电平） |
| 网络配置 | mqtt_broker | cloud.bsd.com | MQTT服务器地址 |
| 存储配置 | max_storage_days | 7 | 本地报警文件保留天数 |

配置文件路径：/etc/device/config.json

4.4 指示灯/屏幕状态说明

| 状态 | 屏幕显示 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 初始化中 | "等待绑定 SIM:xxx" | 等待云端绑定 |
| 初始化完成 | "初始化完成" | 准备重启 |
| 验证中 | "正在验证..." | 连接云端验证 |
| 运行正常 | "系统运行中 目标:0" | 正常工作 |
| 检测到目标 | "警告！距离:X米" | 目标进入警戒区 |
| 报警触发 | "危险！请刹车！" | 目标进入危险区 |
| 网络异常 | "离线模式" | 4G网络不可用 |
| 验证失败 | "验证失败" | 密钥比对失败，需重新激活 |

文档版本：V1.0
编制日期：2026年2月8日
适用范围：特种车辆AI智能防碰撞系统（BSD系统）